Утверждаю: Глава Лопатинского сельсовета ___________ Л.К.Пономарёва « __ » ___________ 2016 г.

|  | Согласовано: И.о. заместителя главы – начальника управления строительства ___________ А.В.Герасименко « __ » ___________ 2016 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Ремонт Дома культуры (замена оконных и дверных деревянных блоков) расположенного по адресу Новосибирская область, Татарский район, с. Лопатино, пл. Центральная – 9.

| Заказчик | администрация Лопатинского сельсовета Татарского района Новосибирской области |
| --- | --- |
| Уполномоченное учреждение | Муниципальное казенное учреждение «Управление архивной и хозяйственной службы Татарского района» (МКУ «У А и Х С Т р») |

Ответственное лицо за технические спецификации:                                                           И.П.Киршбаум

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Ремонт Дома культуры (замена оконных и дверных деревянных блоков) расположенного по адресу Новосибирская область, Татарский район, с. Лопатино, пл. Центральная – 9.

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

1.Требования к качественным характеристикам работ:

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ действующими на момент проведения работ на территории РФ, с учетом условий настоящего договора.

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть  произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

| № п/п | Шифр, номер | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Организация работ на месте проведения ремонта |  |  |
|  | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования. |
|  | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство |
|  | СНиП 21-01-97* | Пожарная безопасность зданий и сооружений |
|  | СП 70.13330.2012 | Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 |
|  | СП 12-135-2003 | Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации |
|  | Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений |

Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229).

2. Требования к объемам выполненных работ:

Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № пп | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Раздел 1. Окна |  |  |  |  |
| 1 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,44 |  |
| 2 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,16 |  |
| 3 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,812 |  |
| 15 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,4 |  |
| 5 | Исключить:Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 | м2 | -40 |  |
| 8 | Блок оконный пластиковый: трёхстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (24 мм) | м2 | 40 |  |
| 4 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,04 |  |
| 16 | Исключить:Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 | м2 | -4 |  |
| 17 | Блок оконный пластиковый: трёхстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (24мм) | м2 | 4 |  |
| 7 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0221 |  |
| 13 | Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 2 м2 | м2 | -2,21 |  |
| 35 | Блок оконный пластиковый: двустворчатый, глухой, двухкамерным стеклопакетом (24мм) | м2 | 2,21 |  |
| 6 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0,203 |  |
| 18 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 450 мм | м | 20,3 |  |
| 11 | Облицовка оконных и дверных откосов внутренних | 100 м2 облицовки | 0,417 |  |
| 12 | Исключить:Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | 1000 м2 | -0,0438 |  |
| 9 | Сэндвич-панель 10мм 1,0/0,5 экструдированая белая | м2 | 43,8 |  |
| 10 | Наличники из ПВХ, шириной: 40 мм | м | 93 |  |
| 14 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 11,7 |  |
| Раздел 2. Двери |  |  |  |  |
| 19 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0189 |  |
| 20 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |  |
| 21 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,0136 |  |
| 22 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  |
| 23 | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 | 1,55 |  |
| 24 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 5,46 |  |
| 25 | Установка дверей с тепловой изоляцией: в кирпичных стенах | 100 м2 проемов по наружному обводу коробок | 0,0273 |  |
| 26 | Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/30, размером 1300х2100 мм | шт. | 1 |  |
| 27 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0221 |  |
| 28 | Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 2 м2 | м2 | -2,21 |  |
| 29 | Блок оконный пластиковый: двустворчатый, глухой, двухкамерным стеклопакетом (24мм) | м2 | 2,21 |  |
| 30 | Облицовка оконных и дверных откосов внутренних | 100 м2 облицовки | 0,027 |  |
| 31 | Исключить:Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | 1000 м2 | -0,0028 |  |
| 32 | Сэндвич-панель 10мм 1,0/0,5 экструдированая белая | м2 | 2,8 |  |
| 33 | Наличники из ПВХ, шириной: 40 мм | м | 6 |  |
| 34 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 2,7 |  |

3. Требования к безопасности работ:

Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами:

-	при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

-	при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

4. Требования к результатам работ:

Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.

Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.

По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (журнал производства работ, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы, исполнительные схемы).

Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в технического задания, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ (действующим на момент проведения работ на территории РФ).

5. Условия выполнения работ:

Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.

Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ.

Все используемые в рамках исполнения контракта материалы должны иметь сертификаты качества и соответствия.

Сдача результатов работы Заказчику в установленный срок.

Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.

Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия настоящего контракта.

Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

При исполнении контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

Работы по огнезащитному покрытию деревянных конструкций должны осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Все выполняемые работы должны соответствовать действующим нормам, требованиям техники безопасности. Доставку строительных материалов осуществляет подрядная организация. Повреждение изделий, в процессе доставки, установки, монтажа несёт Подрядчик. Указанные повреждения устраняются силами подрядчика и за его счет.

6. Гарантия качества:

Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.

Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет пять лет с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

7. Место и срок выполнения работ:

Место выполнения работ: Новосибирская область, Татарский район с. Лопатино, пл. Центральная, 9.

Срок выполнения работ: Начало работ – в течении 3-х дней со дня подписания контракта

Окончание работ  не позднее 30-ти дней со дня подписания контракта.

8. Требования к качеству материалов (товаров)

Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми, не находиться ранее в эксплуатации, технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:

на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта;

на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров,  сертификаты соответствия системе Госстандарта России;

копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.

Вид, качество и цветовую гамму применяемых материалов Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства работ.

Не допускается поставка материалов и оборудования, бывшего в использовании.

Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.

Применяемые материалы должны:

обеспечить гладкость поверхности, отсутствие шероховатостей, пор и раковин;

быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении;

быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ;

не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов;

не выделять вредных веществ;

соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности;

быть ремонтопригодными;

До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), согласовать с Заказчиком цветовую гамму материалов, а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров).

Перечень товаров (материалов),  используемый для выполнения работ

| № п/п | Наименование материала | Параметры определения соответствия потребностям Заказчика | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок оконный | - ПВХ профиль 5-ти камерный; - трёхстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой; - двухкамерным стеклопакетом толщиной не менее 24 мм; - цвет белый; - коэффициент теплопроводности не более 0,064 Вт/мК. | ГОСТ 30674-99 |
| 2 | Блок оконный | - ПВХ профиль 5-ти камерный; - двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой; - двухкамерным стеклопакетом толщиной не менее 24 мм; - цвет белый; - коэффициент теплопроводности не более 0,064 Вт/мК. | ГОСТ 30674-99 |
| 3 | Сэндвич-панель | - теплоизоляционные; - наружные слои из поливинилхлорида; - внутреннее наполнение: вспененный пенополистирол (или аналог); - толщина не менее 10 мм; - цвет белый; - коэффициент теплопроводности не более 0,064 Вт/мК.; - длина не менее 1000 мм; - ширина не менее 500 мм; |  |
| 4 | Дверь | - металлическая, входная, утеплённая; - двупольная; - общая ширина полотен не менее 1200 мм; - высота полотен не менее 2070 мм; - коэффициент теплопроводности не более 0,064 Вт/мК. | ГОСТ 31173-2003 |
| 5 | Откосная планка | - шириной не менее 250 мм; - из оцинкованной стали; - с полимерным покрытием; - толщиной металла не менее 0,7 мм. | ГОСТ 19903-90 |
| 6 | Водоотлив оконный | - шириной планки не менее 250 мм; - из оцинкованной стали; - с полимерным покрытием; - толщиной металла не менее 0,7 мм. | ГОСТ 19903-90 |
| 7 | Доски | - подоконные; - ПВХ; - шириной не менее: 450 мм; - толщина не менее 20 мм. | ГОСТ 30673-99 |